ORDENANZA DE PROPIEDAD HORIZONTAL Ord.578/73

ARTICULO 76º. ESTABLECESE LA ORDENANZA DE PROPIEDAD HORIZONTAL, CON EL TEXTO SIGUIENTE.

ARTICULO 1º.

Todos los edificios que se construyen  dentro del régimen de la ley No.10751 del 25 de junio de 1946, deberán en general ajustarse a la misma,  y a las ordenanzas vigentes sobre Construcciones Privadas, Cercos y Veredas y en particular a lo establecido en la presente Ordenanza.

ARTICULO 2º.

El edificio se emplazará respetando las servidumbres " non edificandi ". que afectan la zona.

ARTICULO 3º.

La altura de los edificios y las dimensiones de los locales de las viviendas, se ajustará a lo establecido en la Ordenanza sobre Construcciones Privadas, Cercos y Veredas.

ARTICULO 4º.

Las viviendas que se constituyan dentro de los edificios nuevos,  unidad independientes para ser enajenadas de acuerdo a la ley, deberán  tener una superficie edificada mínima de 40 metros cuadrados (cuarenta metros cuadrados) cada una.

Esta superficie será comprendida entre los ejes de los muros perimetrales de la vivienda.

Las dimensiones de los ambientes de las viviendas deberán  ajustarse a lo que establece la ordenanza.

En los casos de incorporación de edificios existentes construidos antes de la vigencia de la presente Ordenanza, la superficie mínima de cada unidad será sometida al estudio y aprobación previa de las oficinas técnicas.

ARTICULO 5º.

Cuando por la índole del edificio se proyecte la construcción de garages o cocheras, deberá destinarse para estacionamiento de cada vehículo una superficie mínima de metros 2,50 x 5,50 con fácil acceso por medio de espacios de circulación que serán  de un mínimo libre de siete metros (7.00m.) cuando el estacionamiento de los vehículos sea perpendicular a dicha calle y de metros 4,60 o 5,40 metros con carácter mínimo cuando los  estacionamientos  estén dispuestos con ángulos de 60 y 45 grados respectivamente con relación a la calle de circulación que le da acceso.  No podrá en ningún caso enajenarse los lugares destinados a estacionamiento de vehículos en forma independiente de las unidades que integran el edificio, con excepción  de los edificios destinados únicamente a garajes.

ARTICULO 6º

Las superficies, dimensiones, condiciones de iluminación y ventilación de los patios, habitaciones y locales de los edificios, deberán ajustarse a lo que establecen las ordenanzas mencionadas en el artículo 3º.

ARTICULO 7º.

Los entrepisos y techados de esta clase de edificios deberán construirse con material incombustible.

Los edificios que tengan  más de tres pisos deberán tener obligatoriamente, estructura de material incombustible.

Los diversos departamentos de cada piso deberán aislarse con muros divisorios de 0,25 mts., de espesor mínimo  o por tabiques dobles que formen  en conjunto un espesor igual descontando la cámara de aire si en ellos se colocan  conexión de agua corriente.

Los entrepisos deberán estar construidos con bovedillas, losas huecas u otros sistemas similares, o con losas simples de cemento armado, se dispondrá en todos los casos de una capa de material antisonoro para asegurar su aislamiento acústico.

En los edificios a incorporarse  a la Ley 10751, los muros divisorios que separen  baños y/o cocinas de dos unidades pueden tener un espesor mínimo de 0,15 mts, si dichos locales tienen sus muros revestidos con azulejos vidriados hasta la altura de 1,80 metros, los baños y 1,50 metros las cocinas.

ARTICULO 8º.

En los casos de edificios que se construyan  con arreglo a la ley 10751, que por sus características, deban instalar ascensores, éstos deben ajustarse a las disposiciones que se establecen  en la Ordenanza sobre Construcciones Privadas, Cercos y Veredas.

ARTICULO 9º.

Los planos de los proyectos de los edificios destinados a ser fraccionados por pisos y departamentos, se presentarán en la misma forma que los permisos de edificación corrientes, debiéndose destacar en la carátula de los planos exigidos, la siguiente titulación "Edificio a construirse de acuerdo a la Ley No.10751".

ARTICULO 10.

Deberán presentarse los siguientes documentos:

-a) Plano de albañilería  con memoria descriptiva y solicitud;

-b)Plano de mensura del terreno  registrado en la Dirección General de Catastro y Administración de Inmuebles Nacionales.

-c) Proyecto de fraccionamiento indicando las unidades que componen cada piso. Después de la inspección final del edificio, se presentará el plano definitivo de fraccionamiento;

-d)Plano de instalaciones sanitarias con  memoria descriptiva y solicitud, debiéndose indicar en el mismo el recorrido de las cañerías de agua pluviales;

Para la incorporación de edificios existentes al régimen de Propiedad Horizontal (Ley 10751), además de lo establecido precedente mente, deberán  presentarse las carpetas con e relevamiento de las obras existentes de albañilería y de instalaciones sanitarias para su aprobación, adjuntándose los permisos de construcciones autorizados que servirán de antecedentes.

ARTICULO 11º

Cuando las cañerías de desagüe vertical de aguas servidas o pluviales se emplazan dentro de ducto, éstos deberán ser transitables y ajustarse a las dimensiones y condiciones siguientes:

-a) Serán  de sección recta, rectangular de 1,00 metro x 0,60, garantizando un área libre de 0,50 m2., con un lado mínimo  libre de cañerías, de 0,60 mts.

-b) Cuando la sección no sea rectangular deberá poder inscribirse en la misma un rectángulo de las dimensiones fijadas.

-c) En todo recorrido vertical, deberá instalarse una escalera " a la marinera"  con escalones de hierro redondo de  19mm de diámetro protegida con antióxido, o caño galvanizado de 13 mm de diámetro. Los escalones tendrán  0,40 de ancho y estarán espaciados 0,30 como máximo. la separación del muro será de 0,10 a 0,15.

-d) Todo ducto con una longitud de hasta 30 m. tendrá lo menos una puerta de acceso,  cuando el recorrido  del ducto sea mayor a esta longitud deberán instalarse una puerta  cada 30 mts. o fracción. Las  puertas de acceso se ubicarán en patios, corredores, azoteas, garages y otros locales de uso común.

En caso de que las puertas de acceso a estos ductos tengan comunicación con locales industriales, y todo local con eventual peligro de incendio, deberá colocarse una puerta o cierre "corta fuego" que los independice.

Cuando el ducto además de cumplir con lo mencionado precedentemente, se utilice para ventilación de los baños, el extremo superior se ajustará a lo establecido en la Ordenanza sobre Construcciones Privadas, cercos y Veredas en el Art.27.

Cuando los ductos no se utilicen para ventilación y linden en todos los pisos con lugares de propiedad o uso común, las dimensiones establecidas podrán reducirse a un tamaño adecuado para el emplazamiento libre de las cañerías en su interior y se dispondrán  puertas de acceso desde los mismos lugares de propiedad o uso común, a los puntos de inspección de las cañerías.

-e) Los ductos horizontales o túneles para cañería serán de sección rectangular y su superficie mínima será de  1 m2.  con un ancho mínimo libre de cañerías de 0,80 metros y una altura  mínima también libre de 1 metro si el ducto fuese cortado por vigas deberá tener  una sección  mínima libre de 0,60 metros y 0,.60 metros. Se iluminará artificialmente colocando un pico de luz cada  10 metros o fracción.

Los accesos a los ductos horizontales se harán por puertas de 0,60 x 0,60 mínimas, colocadas en lugar de propiedad común.

ARTICULO 12º.

Las instalaciones sanitarias se ajustarán  a las ordenanzas en vigor y a las disposiciones siguientes:

-a)En el interior de un departamento o piso independiente no podrán emplazarse otras cañerías o artefactos sanitarios que los propios del departamento o piso    Las cañerías horizontales o verticales o accesorios de uso común , podrán ser solamente por locales o espacios de propiedad común.

El mismo criterio se seguirá con los puntos de acceso a dichas cañerías. Tanto las cañerías de desagües como las de distribución de agua, deberán ir fuera de los muros divisorios de los departamento, siempre que estos muros no sean dobles como cañerías de aire de 0,05 mts. como mínimo.

-b) los tanques y equipos de bombeo, depósitos de reserva, cañerías de bombeo y principal de distribución irán colocadas en locales de propiedad común.

La capacidad de tanques o depósitos d agua, será de 150 litros por dormitorio, con un mínimo de 300 litros por apartamento.

Cuando la capacidad de los tanques fuera superior a 1.000 litros, deberá estar dividido en dos partes iguales por medio de un tabique interior, en tal forma que pueda practicarse la limpieza de un compartimiento, mientras se utiliza la reserva del  otro depósito.

Los depósitos tendrán tapa de cierre hermético, situada en el tercio inferior de su altura que permita el acceso al interior para su limpieza.

Llevará en su parte  superior y cerca del dispositivo de alimentación una tapa de 0,20 x 0,20. la ventilación se asegurará por medio de un caño de 0,025 de diámetro ubicado en la parte superior, curvado hacia abajo y protegida su base por tela metálica.

-c) Los tanques de bombeo podrán ubicarse en un sótano o subsuelo del edificio, en lugar de propiedad común, distanciado de la medianera como mínimo 1 (un ) metro y deberán ser totalmente inspeccionadas desde su exterior.

-d) en los casos de que no exista red de saneamiento frente al edificio que se pretenda enajenar de acuerdo a la Ley 10751, deberá proyectarse un pozo negro por cada vivienda aislada.

En caso de viviendas colectivas deberá proyectarse una cámara séptica y pozo negro impermeable que estará de acuerdo al número de viviendas, no pudiendo ser en ningún caso menor a 5 m2.

ARTICULO 13º.

Se solicitará el certificado de U.T.E. que establezca que el edificio se ajusta a las disposiciones o exigencias de dicha Institución. con respecto a las instalaciones eléctricas.

ARTICULO 14º.

Durante el proceso de construcción del edificio se pedirá la Inspección de entrepisos y muros separativos de unidades, certificados que serán  presentados cuando se solicite la inspección final, junto con el certificado de U.T.E.

En caso de edificios a incorporarse a, se  adjuntará al proyecto un certificado expedido por el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería y Agrimensura, en el que conste que el entrepiso existente sometido ensayo en obra,  asegura una atenuación acústica de 45 decibeles como mínimo.

articulo 15º

En caso de incorporaciones de edificios a la Ley No.10751, se tasará la construcción de acuerdo a los valores por m2., de edificación vigentes en la actualidad y se cobrará el porcentaje establecido para examen de planos, aumentando en un 50%, así también  los derechos de Inspección Final, siempre que se adjunte el permiso de Construcción aprobado, como antecedente.

ARTICULO 16º Los locales que integren galerías comerciales se ajustarán a lo  dispuesto en la Ordenanza sobre Construcciones Privadas, Cercos y Veredas, siendo sus muros, minimo de 0,15 de espesor

ARTICULO 17º.

Derógase toda Ordenanza o decreto que sobre  esta materia se oponga a la presente Ordenanza. a la fecha de promulgación de la misma.

mmdeb.