ORDENANZA SOBRE PISCINAS

Resolución 2077 del 26/5/84. Circ. 34/84

CAPITULO 1º               GENERALIDADES

FINALIDAD.

ARTICULO 1º. Se establecen las siguientes normas, con el propósito de asegurar las condiciones d funcionamiento e higiene de las piscinas, a través del cumplimiento de sus exigencias dimensionales, constructivas, higiénicas y de equipamiento  (7  en 7).

DEFINICIONES

ARTICULO 2º. A los efectos de la aplicación de este Decreto, se establecen  las siguientes  definiciones:

-a)  PISCINA, es el estanque que contiene agua, en estado natural o con aditamentos, que sirve para permitir desarrollar la función del baño de personas únicamente, con fines deportivos, de esparcimiento o terapéuticos. Para ser  considerados como tales estos receptáculos, además deberán tener capacidad para sumergir  totalmente un cilindro virtual de dos metros, de diámetro y ochenta centímetros de altura.

-b)  LOCAL DE SERVICIO . es el sitio directamente vinculado a la piscina, donde están ubicados los elementos o instalaciones imprescindibles para el funcionamiento de la misma y las circulaciones que los comunican entre sí.

-c) LOCAL COMPLEMENTARIO. es el sitio cerrado y cubierto para uso de los bañistas, ubicado fuera del volumen de la piscina

CLASIFICACION DE PISCINAS

ARTICULO 3º. Las piscinas se clasifican:

-a) según su  destinatario en : a.1) PRIVADAS: son aquellas de uso personal  exclusivo y particular de los propietarios de viviendas unifamiliares y/o personas de su relación.

a.2) PUBLICAS: son aquellas usadas por personas pertenecientes a instituciones sociales, deportivas, recreativas, médicas o edificios  de viviendas plurifamiliares en espacio de uso común.

-b) según la relación con el entorno: b.1) AL AIRE LIBRE: son las que estén ubicadas en espacios exteriores abiertos.

b.2) CUBIERTAS: son las que están ubicadas en espacios interiores cerrados.

-c) según la ubicación en el predio. c.1) EN TIERRA FIRME : son aquellas que en sus cerramientos separan el líquido del subsuelo del terreno.

c.2) EN ALTURA: son aquellas  en que sus cerramientos separan el líquido de un lado del aire ambiente del otro.

ALCANCES DE ESTA NORMA

ARTICULO 4º. este Decreto es aplicable a todas las piscinas que se construyan

reformen o amplíen, ubicadas dentro de los límites del Departamento de Canelones,  Las piscinas públicas existentes deberán ser inspeccionadas por las Direcciones de urbanismo y de Contralor Sanitario a fin de comprobar que su funcionamiento no afecta la seguridad de sus usuarios y se cumplan  con las normas sanitarias aquí establecidas, otorgándole la  habilitación correspondiente.

La Intendencia Municipal llevará un Registro para piscinas privadas ya construidas y contándose con plazo de un año para la correspondiente inscripción.

CAPITULO II         DE LA TRAMITACION     GESTION PREVIA

ARTICULO 5º El interesado deberá realizar la gestión previa de emplazamiento de la piscina ante la Dirección General de Urbanismo y Tránsito, la cual, aceptará o no la misma en función de los documentos exigibles que se presenten, con informe preliminar del Servicio de Planificación Física, el que  establecerá las posibilidades del abastecimiento de agua y desagüe propuesto. Luego de expedirse la Dir.Gral.de urbanismo y Tránsito lo pondrá en  conocimiento de la Dir.Gral.de Contralor Sanitario previo a la notificación del interesado.

ARTICULO 6º. Para iniciar  la gestión previa de emplazamiento el interesado deberá  presentar un original y un duplicado de :

-a) planta de ubicación  del predio a escala: 1:100 donde se deberá especificar: las distancias del punto medio del mismo a las esquinas; nombre de las calles que rodeen la manzana , orientación con el punto cardinal norte hacia el borde superior del plano.

-b)  planta de predio a escala  1:200 graficado en un plano paralelo al anterior, donde se deberá especificar: medidas del perímetro del terreno y sus superficies, número de padrón, solar, manzana y Sección Judicial del departamento, destino  de las construcciones linderas y posición respecto a las líneas divisorias; graficar construcciones existentes con dimensiones del perímetro, diferenciando expresión en planta, de la piscina.

-c) solicitud con nombre del interesado,cédula de identidad, domicilio y carácter de tenencia del inmueble.

-d) memoria descriptiva indicando

-tipo de piscina de acuerdo a clasificación mencionada en el Articulo 3º

- numero de plano de construcción si este existiere.

-volumen  útil de la piscina.

-dimensiones  del perímetro de la piscina en planta.

- como se realiza el abastecimiento de agua.

- como se realiza el desagüe

- tipo de estructura portante

- tipo de revestimiento.

- constancia de OSE acreditando la capacidad del servicio a prestar.

-en caso que el agua no fuera de OSE se exigirá análisis del agua a fin de catalogarla según las normas de calidad del agua establecidas por dicho Organismo.

Todos estos documentos irán firmados por el interesado y un técnico habilitado por la Intendencia Municipal de Canelones de acuerdo con la Ordenanza de Construcciones privadas

La vigencia de esta gestión será de 180 días vencido dicho plazo deberá revalidarse.

HABILITACION DE FUNCIONAMIENTO.

ARTICULO 7º. Para solicitar la habilitación de funcionamiento de la piscina y  lugares anexos,  el interesado deberá presentar la siguiente documentación ante la Dir.Gral.de Urbanismo y Tránsito

-a)  gestión previa de emplazamiento aceptada  por la Dir.Gral. de Urbanismo y

Tránsito.

-b)  permisos de  construcción y obras sanitarias de las edificaciones proyectadas  en el predio y de las existentes si  las hubiera, aprobados y habilitados por la Intendencia Municipal de Canelones  a través de sus dependencias competentes.

-c) constancias de:

- Habilitación higiénica expedida por el Departamento de Higiene Ambiental de la División Higiene del Ministerio de Salud Pública, de acuerdo   al Decreto 284/74 del Poder Ejecutivo de fecha 16/4/74.

- Constancia del Cuerpo Nacional de Bomberos en la que se acredite que se ha dado cumplimiento con las medidas aconsejadas para la prevención de incendios.

- Haberse  ajustado a las exigencias de las disposiciones vigentes de la Dirección General de Contralor Sanitario.

- Certificado de Habitabilidad  en el caso en que el interesado  no fuera propietario del bien.

- DINASA  en el caso de ser necesario a juicio de la Dirección General de Urbanismo y Tránsito.

-d) Un juego de copia de planos en tela o calco ozalid  y dos juegos en papel ozalid  del local  a habilitar, memoria descriptiva y solicitud (por triplicado)

-e) el personal actuante deberá poseer carné de Salud Municipal vigente expedido por el Departamento de Servicios Médicos de la Dirección General de Contralor Sanitario.

ARTICULO 8º. La habilitación de funcionamiento será con carácter  precario, personal, incedible y revocable en cualquier momento sin derecho a indemnización de  especie o clase alguna., haciéndose constar que en dicho local no se podrá desarrollar ninguna actividad hasta tanto no se practique la notificación de la Resolución correspondiente-

La vigencia de la habilitación será de 24 meses,  luego de dicho plazo deberá solicitar reválida  de la  misma.

CAPITULO III -  NORMAS CONSTRUCTIVAS.

articulo 9º. El propietario del predio donde se plantee instalar una piscina,  deberá presentar proyecto de piscina a consideración de las Divisiones Urbanismo y  Contralor Construcciones Civiles de la Intendencia Municipal de Canelones, ajustándose a las normas que se establecen en los Arts. que siguen- A tal efecto se presentará el proyecto de construcción del depósito de líquido con detalle de todas sus instalaciones , locales de servicio, locales complementarios, sanitaria, equipamiento de la piscina, así como el proyecto de instalación del edificio adyacente (construcción y sanitaria).

ABASTECIMIENTO DE AGUA

ARTICULO 10º. El agua de las piscinas en general se proveerá de la red pública, cuando aquellas se encuentre ubicadas en zonas urbanas o suburbanas y si a juicio de O.S.E. no fuera posible esa provisión, podrá usarse agua de pozos semisurgentes.

En piscinas  públicas y privadas se exigirá un equipo de tratamiento de las aguas y de recirculación que asegure la circulación del volumen total de agua en un plazo máximo de 8 horas.

No se  permitirá la interconexión  del sistema de abastecimiento de agua a la piscina con la red pública o la de abastecimiento del edificio anexo si lo hubiera, la que se hará mediante ramal independiente con tanque exclusivo y válvulas reglamentarias (7 votos en 7)

ARTICULO 11º.  En la parte más profunda de la piscina, habrá un dispositivo de salida que permita el vaciamiento total en un plazo  máximo de 6 horas (7 votos en 7).

ARTICULO 12º .  la instalación de desagüe de la piscina no deberán tener conexión directa con los desagües sanitarios internos  o con la red de saneamiento en condiciones que hagan posible el reflujo.

Para el caso de desagüe por gravedad se hará mediante llave esclusa y ramal a pileta de patio con ventilación; en el caso de desagüe por bombeo se interpondrá además una válvula "corta sifón"

PISCINAS  PROPIAMENTE DICHAS

ARTICULO 13º.  Las dimensiones mínimas de la planta de la piscina serán las que permitan inscribir un sólo círculo virtual de 2 metros de diámetro el que deberá trasladarse en contacto con todo el perímetro en forma continua; además deberá tener  una zona plana libre de obstáculos fijos de 2.20 metros de ancho, medidos desde los bordes de la misma. que tendrá una superficie plana horizontal o con pendiente máxima del 2% (7 votos en 7)

ARTICULO 14º. A los efectos del cumplimiento del artículo anterior en el caso de que se proyecte ubicar equipamiento fijo para uso deportivo o terapéutico específico de la piscina, que será el único permitido alrededor de ella, el ancho de la zona plana. se computará desde el lado más  próximo del objeto, debiendo las zonas adyacentes mantener las mismas característica constructivas (7 votos en 7)

ARTICULO 15º.  En el caso de piscinas cuya forma en planta no es una figura  geométrica regular, se admitirán:  a) las de bordes curvos que cumpliendo  con el Art.13º, permitan   inscribir en forma parcial o total  una circunferencia de 1.20 metros de diámetro mínimo en contacto con el perímetro de la piscina.

Dicho contacto será solamente por puntos contínuos.

b) las de bordes rectos que formen  entre cada  una de ellos un ángulo no menor de 90º. (7 votos en 7 )

ARTICULO  16º.  las paredes de borde tendrán  superficies verticales  en contacto con el líquido (7 votos en 7 ).

ARTICULO 17º. El fondo estará compuesto  por hasta 4 superficies planas con las pendientes establecidas en el Art.22º; las intersecciones de estas superficies serán horizontales.

ARTICULO 18º. La parte superior de las paredes tendrán  una zona libre de líquido de  10 a 15 cms.  si no tienen garganta de desagüe,  en éste último caso el rebose se hará como  máximo a 45 cms. del borde  superior de la piscina.

ARTICULO 19º.  Se entiende  en general, como máximo volumen de agua computable aquel cuya superficie llega a estar a 10 cm. del borde, salvo el caso de gargantas de desagüe en  que éste límite estará dado por rebose.

ARTICULO 20º.  Se entiende por altura de agua, la dimensión medida en vertical desde la superficie superior del máximo volumen  de agua computable  hacia abajo.

ARTICULO  21º. Las alturas mínimas admisibles serán las siguientes:

a) ochenta centímetros para los  bañistas no nadadores en una zona mayor o igual al tercio ( a contar del borde) del área en planta.

Se tolerará de 60 cms. si la usa  exclusivamente niños y no nadadores.

b) 1.50 metros  para bañistas  nadadores.

c)  en la parte más honda de la zona de nadadores será de 1.80  metros y a una distancia  máxima de 2 metros del borde y mínima de un tercio del mismo.

Se exceptúan  de esta artículo, las piscinas con carácter terapéutico y oficiales de competencia que se ajustarán a las normas nacionales o departamentales vigentes sobre el tema.

ARTICULO 22º. Las pendientes de los planos de fondo serán : a)  sector de no nadadores: máximo 1 /15 (6,6%) hasta 1.65 metros de altura de agua, el resto horizontal. b) sector de nadadores: 66% como máximo.

ARTICULO 23º. La terminación de la superficie en contacto con el líquido estará constituida por un revestimiento continuo o discontinuo, de superficie lisa e impermeable y el material y sus juntas, si las tuviera, no será  atacable por el agua. aditamentos  que se le agreguen a  ésta o por agentes atmosféricos. Quedan excluidas las pinturas comunes , excepto las de uso específico que sean aprobados por la Intendencia Municipal de Canelones. En todos los casos el material  de terminación, deberá ser de fácil limpieza por simple trapeado y evitará la formación de adherencias orgánicas o inorgánicas, considerándose  que se aplicará siempre de acuerdo con las buenas normas del construir.

ARTICULO 24º. La iluminación subacuática, si la hubiera estará sujeta a las siguientes condiciones:

a)  el eje de  cada luminaria estará a 1 metro de profundidad del agua.

b)  será lateral y se permitirá únicamente un efecto de luz oblicua, dirigida hacia el fondo.

c)  será uniforme abarcando toda la superficie del fondo.

d)  las luminarias estarán contenidas en una cavidad separada del líquido, mediante un dispositivo que quede a plomo del revestimiento de la piscina.

e)  El dispositivo mencionado en el literal anterior, asegurará su impermeabilidad en condiciones normales de uso e incluso  frente a  impactos accidentales o provocados.

f)  a cada  luminaria que se usa deberá poder accederse  para su mantenimiento y conservación, por cualquier parte que no sea el interior del estanque.

PISCINAS CUBIERTAS

ARTICULO 25º. Las piscinas cubiertas estarán en lugar cerrado cuya altura interior será mayor o igual a 3 metros, excepto  los casos establecidos en el Artículo 46º.

ARTICULO 26º. El local deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a)  deberá asegurarse en él una renovación del volumen total del aire de 2 a 3 veces por hora.

b)  la temperatura interior estará comprendida entre  22º y 25º.

c)  renovación de agua cada 2 o 3 meses.

d)  deberá asegurarse una adecuada solución desde el punto de vista del condicionamiento térmico  natural o artificial del local, a los efectos de evitar

formación de condensación  en su superficie anterior y de obtener buenas condiciones acústicas.

e)  la iluminación y ventilación del local estará conforme con la Ordenanza No.578 de Construcciones Privadas, Cercos y Veredas publicada el 4/4/73.

PISCINAS EN ALTURA

ARTICULO 27º. Las piscinas en altura deberán construirse de modo que el estanque quede separado  una dimensión mínima de 60 cms. medida desde los lados exteriores  del mismo, de todo el local habitable. Dicha separación estará libre de cualquier tipo de obstáculo.

PISCINAS AL AIRE LIBRE

ARTICULO 28º. Las piscinas al  aire libre deberán asegurar la higiene para su uso, para lo cual deberán contar a un metro del borde, como mínimo  con una canaleta que se puede atravesar a pie, de 70 cms. de ancho mínimo y con agua corriente, ajustada además al Art.68º.

ARTICULO 29º.  Estas piscinas, tendrán como locales complementarios mínimos, servicios higiénicos  para bañistas, en las condiciones exigidas en el Art.32º. Puede tolerarse  la zona de duchas  al descubierto.

LOCALES COMPLEMENTARIOS

ARTICULO 30º. Los locales complementarios tales como servicios higiénicos para bañistas o público,  vestuarios, servicio médico,  primeros  auxilios o locales para el entrenador, equipo de salvataje, masajes, etc. se ajustarán en lo general a las normas establecidas en la Ordenanza de Construcciones Privadas, Cercos y Veredas y en lo particular a los artículos que siguen.

ARTICULO 31º. Los servicios higiénicos para uso de los bañistas,

serán obligatorios en todas las piscinas públicas, de uso exclusivamente de las mismas y no podrán ser utilizados por el público espectador si lo hubiera.

ARTICULO 32º. Los servicios mencionados en el artículo anterior se ajustarán a las siguientes condiciones mínimas:

a)  habrá un equipo de servicio higiénico para cada sexo.

b)   deberán disponerse en cada equipo artefactos sanitarios, en cantidad y tipo que se indican a continuación:

1)  una ducha cada 20 bañístas.

2)  un inodoro pedestal de tipo integral cada 40 bañistas

3)  un mingitorio cada 40 hombres

4)  un lavatorio cada 20 bañistas.

5)  Se prohibe el uso de bañeras, excepto en piscinas para fines medicinales o banco terapia, que se regirá por lo que indique al respecto el organismo competente.

d)  el equipamiento para la higiene de estos baños será el establecido por la Dir. General de Contralor Sanitario.

ARTICULO 33º. Los servicios Higiénicos para el público espectador, no podrán ser utilizados por los bañistas y deberán  ajustarse a las  siguientes condiciones mínimas:

a)  habrá un equipo sanitario para uno y otro sexo, cada 300 concurrentes o fracción; este número será el que  resulte de la capacidad del local, o en su defecto, a razón de una persona cada metro cuadrado de piso d uso público.

b) cada equipo sanitario constará de:

1)  para damas un inodoro pedestal y un lavatorio

2)  para  hombres un inodoro (50% y como mínimo uno será a la turca de piso,  debiendo ser el resto a pedestal  de tipo integral ) y un lavatorio y un mingitorio.

Cuando  los .....................................................

podrán sustituirse  en hasta un 30% de inodoro por  mingitorios a razón de  dos mingitorios a 100 cms. de reguera por cada inodoro suprimido.

ARTICULO 34º. Los locales destinados a Servicios Higiénicos y los artefactos sanitarios que en ellos se dispongan deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento y aseo.

Los lavatorios serán equipados con jabón y toallas  o aparato secador.

Los mingitorios tendrán un sistema de descarga periódica o permanente.

Cuando los mingitorios estén agrupados en batería, deberán estar separados por divisiones  impermeables de una sola pieza de hasta 1.20 metros de altura, estar  como máximo a 0.60 metros del piso y separado 55 cms.  como mínimo entre sí.

Los inodoros tendrán  sistema de descarga por depósito o  válvula  de limpieza y deberán contar con papel higiénico.

Cuando los  inodoros estén agrupados en batería, deberán estar separados entre sí por medio  de divisiones impermeables y estar en compartimiento cerrado con puerta.

ARTICULO 35º. La iluminación y ventilación de los servicios higiénicos se ajustará a lo dispuesto en la Ordenanza de Construcciones Privadas, Cercos y veredas.

Se podrán admitir la ventilación por ducto de 4 dm2. de superficie por cada 2,5 metros cuadrados de piso del local; este ducto tendrá rotor u otro sistema mecánico y deberá asegurarse 10 renovaciones de aire por hora. En este caso se adoptarán  las medidas necesarias para prevenir la transmisión de ruidos y trepidaciones.

ARTICULO 36º En toda piscina pública se dispondrá en forma obligatoria de un vestuario o para cada sexo, con las siguientes condiciones mínimas:

a)  tendrán conexión en forma directa con los servicios higiénicos y con las duchas.

b)  la entrada desde la piscina será directa sin escalones, con piso antideslizante y no podrá  cruzarse con la circulación de espectadores.

c)  el piso será  de fácil limpieza y se podrá disponer de un  emparrillado de madera desde la zona de asientos hasta los  lavatorios y duchas.

d)  los cerramientos que sirvan para iluminar y ventilar, tendrán aspas, a los efectos de evitar corrientes de aire.

e)  las dimensiones mínimas del local serán de 1.5m.c. de área por cada 2 (dos) bañistas. 3 metros de lado mínimo, 3 metros de altura.

f)  Se dejará un espacio de ancho mínimo 2.40 metros frente al depósito de ropas

ARTICULO 37º.  Se dispondrá en toda piscina pública de un local para servicio médico o primeros auxilios que tendrá como dimensiones mínimas : ancho 3 metros; área 10 metros cuadrados; 2.40 metros de altura.

ARTICULO 38º.  El local para entrenadores o equipos de  salvataje si fuera independiente del vestuario en general,  tendrán como condiciones mínimas:

a)  equipo de  servicios higiénicos de acuerdo a lo establecido en el Art.32º

b)  vestuario, de acuerdo  con lo establecido en el Art.36º.

c)  en el caso de ser locales usados por hasta tres personas, se tolerará la altura mínima de 2.40 metros .

ARTICULO 39º.  Si existiera sala de masajes se ajustará a las dimensiones mínimas establecidas en el Art.37º para  piscinas de  hasta 200 metros cuadrados, aumentándose el área mínima en razón de 2 metros cuadrados por cada 50 metros cuadrados de superficie de piscina que supere los  200 metros cuadrados.

LOCALES DE SERVICIO

ARTICULO 40º. Los locales de servicio de la piscina se ajustarán en lo general a la Ordenanza de Construcciones Privadas, Cercos y Veredas,  y tendrán  como dimensiones mínimas;

a  ) ancho 50 cms. libre de todo obstáculo.

b  ) altura, 1.20 metros en general, si el largo es no menor de 5 metros, la altura mínima será de 2.20 metros, pudiendo usarse  hasta 1/5 de ésta para pasaje de cañerías y otro tipo de  instalaciones, o si hubiere estructura portante.

Las instalaciones se ajustarán  a lo dispuesto en el Art.41º.

EQUIPAMIENTO

ARTICULO 41º.  Las instalaciones eléctricas y mecánicas se ajustarán  a lo establecido  sobre el particular en el Decreto dado a conocer por la Circular No.59, de fecha 22/9/53.

ARTICULO 42º.  La instalación eléctrica interior o exterior, de la piscina, locales de servicio y complementarios deberá estar conectada y ejecutada  de modo de no ocasionar  riesgos a los bañistas o al público.  Tendrán una  intensidad suficiente para permitir una buena  visibilidad en  todas las áreas y no provocar encandilamientos.

Deberá contarse con elementos adecuados para iluminación de emergencia (equipo electrógeno en las públicas)

ARTICULO 43º.  La instalación eléctrica para el caso establecido en el Art.24º, estará necesariamente protegida por lo menos mediante disyuntor automático, térmico y magnético, específico para línea subacuática, regulado para una intensidad no mayor de 1,2 de la intensidad nominal.

ARTICULO 44º. Todas las instalaciones  contarán con sistemas de ventilación adecuados que deberán  ser aprobados  según corresponda por los servicios municipales.

ARTICULO 45º. El equipamiento de  tipo terapéutico,  si hubiera, será aprobado previamente  por la Dirección general de Contralor Sanitario.

ARTICULO 46º. En caso de usarse  equipamiento de tipo deportivo deberá ser aprobado por la Dirección General de Urbanismo y Tránsito a través de sus Divisiones competentes y se entenderán como integrantes del mismo: trampolines,  plataformas,  torres de salto y/o bloques de salida.

ARTICULO 47º. Se considerará como trampolín todo elemento plano  horizontal cuyo ancho sea no menor de 050 metros y largo mínimo 4,50 metros, con resorte  o fijo que se utilice para deportes acuáticos por lo que estarán sujetos a las siguientes condiciones

-a) estar en el borde de la piscina, sobresaliendo del plano de pared de la misma no menos de 1,50 metros.

-b) la altura mínima del trampolín será de 1 metro y máxima 3 metros si es de  resorte, entendiéndose  por dicha altura  la medida siempre desde la superficie del agua hasta el borde delantero del lugar de salto.

-c) los materiales que podrán usarse serán de madera o acero, apoyados sobre  construcción de acero u hormigón.

-d)  la altura mínima del techo, en piscina cerrada será de 6 metros si  es trampolín de resorte  o en su defecto 3 metros a contar desde el plano del trampolín.

-e)  la distancia en planta del eje del trampolín al borde lateral de la piscina o a otro trampolín será de 3 metros mínimo. -f)  las profundidades del agua  para el uso de este dispositivo están indicadas en el esquema No.2 y No.      .

ARTICULO 48º. Se considerará como plataforma todo elemento plano horizontal y fijo cuyo ancho  sea no menor de dos metros y largo mínimo 5 metros,  que se utilice para deportes acuáticos por lo que estarán sujetos a las siguientes condiciones:

-a) estar  en el borde de la piscina, sobresaliendo  del plano de la pared de la misma no menos de 1.50 metros.

-b)  la altura mínima de  la plataforma será de 5 metros y máxima de 10 metros, entendiéndose por dicha altura la medida  siempre desde la superficie del agua hasta el borde delantero del lugar del salto.

-c)  Los materiales para su construcción serán de hormigón armado o acero.

-d)  la altura mínima del techo en  piscina cerrada será de tres metros.

-e)  la distancia en planta. de la plataforma ( desde el lado mayor de la misma)al borde lateral de la piscina con  otra plataforma o trampolín , será de tres metros mínimo.

-f) las profundidades del agua para el uso de este dispositivo están indicadas en el esquema No.2 y No.3.

ARTICULO 49º. Las torres de salto podrán contener trampolines o plataformas  que cumplan con lo dispuesto en los artículos 47ºy 48º, y además deberán tener una disposición cuyo eje principal sea vertical.

De existir más de un dispositivo de salto, tanto plataforma como trampolines, se asegurará una distancia libre entre ellos de 2,50 metros,  además  cada dispositivo sobresaldrá sobre el inferior 80 cms. como mínimo (esquema No.4).

ARTICULO 50º  Los bloques de salida serán dispositivos de salto ubicados  en el borde de la piscina, cuyo frente estará a plomo de la pared interior del estanque debiendo presentar de ese lado un asidero para salida y subida rehundido y sus dimensiones serán:

-a) lado frontal 70 cms. como mínimo, los restantes: no menos de 60 cms.

-b) altura mínima  sobre piso terminado 65 cms.

-c) pendiente máxima de la cara superior del 8% hacia el estanque .

CAPITULO IV   NORMAS DE  HIGIENE

ARTICULO 51º. Se presentará el proyecto  de conservación de las aguas  con detalle de todas las instalaciones ante la Dirección general de Contralor Sanitario de la Intendencia Municipal de Canelones.

ARTICULO 52º. Las piscinas públicas deberán solicitar las exigencias higiénicas ante la Dirección  General de Contralor Sanitario de la Intendencia Municipal de Canelones, quien se expedirá luego de analizar y examinar las condiciones de funcionamiento y estudiar la calidad  del agua a utilizar, análisis que se efectuará por intermedio de los Servicios de Laboratorio Municipal.

ARTICULO 53º.  Las piscinas, deberán contar con abastecimiento de agua,  preferentemente potable o en su defecto aprobado por la Dirección General de Contralor Sanitario, teniendo en cuenta  que a su entrada a la piscina sea bacteriológicamente aceptable.

ARTICULO 54º. Los dispositivos de entrada y salida de agua, deberán estar localizados de manera  de asegurar una adecuada distribución y un desagüe suficiente y serán consideradas también como dispositivos de salida los rebosadores puntuales o lineales en forma de gargante contínua.

ARTICULO 55º.  El agua sufrirá un proceso de filtración en filtros de arena u otro tipo  autorizado por la Dirección  General de Contralor Sanitario.

El área total de los filtros deberá asegurar en 8 horas la filtración del volumen total del agua a una tasa de filtración máxima de 180 metros cúbicos por metro cuadrado y por día.

ARTICULO 56º. El agua de las piscinas  deberá ajustarse a las siguientes características:

-a) condiciones  físico-químicas. Deberá tener  una transparencia que permita  ver claramente por un observador ubicado al fondo de la piscina una superficie negra, cuadrada de 15 cms. de lado colocada en la zona más profunda equidistante de ambas paredes laterales; el ph se mantendrá entre 7.0 y 8.0 de manera permanente, cuando se utilice cloro (hipoclorito de sodio) su concentración en cloro libre estará entre 0.4 y 0.6 partes  por millón y.................

-b)  condiciones  bacteriológicas, La colimetría deberá demostrar ausencia permanente de  Escherichia Coli y un máximo de  10 coliforme expresados como número más probable (NMP) por 100 c.c. de agua, según el método de siembras de 5 tubo de 10 c.c. , 1 tubo de  1 c.c. y 1 tubo de 0,1 c.c. de  agua.

La siembras  de aguas para la colimetria y el conteo en placas deberán ser realizados en el mismo momento, breve tiempo después de la  extracción de las muestras. Las mismas deberán demostrar además ausencia permanente de Pseudomona, Aeruginosa y Staphilococcus Aureus Coagulasa Positiva.

ARTICULO 57º Cualquier otro método de  higienización del agua fuera de los establecidos precedentemente filtrado y clorado  deberá ser aprobado pro la Dirección General de Contralor Sanitario.

ARTICULO 58º. Los responsable de las piscinas deberán confeccionar un registro  donde consten todas las operaciones que se efectúen en relación con el agua y su conservación, dicho registro deberá ser exhibido a la Inspección Municipal cuando ésta lo solicite.

ARTICULO 59º. Los controles bacteriológicos  del agua de las piscinas públicas serán efectuados  quincenalmente, estando a cargo del Laboratorio Municipal previo pago de los derechos que corresponda.

ARTICULO 60º. Los análisis bacteriológicos se expresará como ACEPTABLE o NO ACEPTABLE. Llevará la calificación bacteriológica  " Aceptable"  toda  agua que no sobrepase el NMP (Número más probable), en 100 c.c.de 10 coliformas con ausencia absoluta de E. Coli, ni sobrepase el número de 200 bacterias por c.c., en el conteo en placas; el agua " Aceptable " tendrá grados : ---

GRADO I.  (Muy satisfactoria ), Serán las que presenten un NMP de coliformes de  1 o  menos.

GRADO II)  (Satisfactoria) Serán las que presenten un NMP de coliformes mayor

de 1 y menos de 2.2.

GRADO III. (observado ) Serán las que  presenten  un NMP de coliformes  mayor de 2.2 y menor de 10.

Llevará  la calificación bacteriológica de " No Aceptable "  toda agua que presente cualquiera de las siguientes características bacteriológicas:

-a) presencia de Escherichia Coli.

-b) un  NMP de coliformes mayor de  10.

-c) un conteo en placas mayor de  200 colonias por c.c.

-d) presencia de  Pseudomona  Aeruginosa.

-e) presencia de Staphilococcus Aureus Coagulasa positiva.

ARTICULO 61º. Todas las  instalaciones se mantendrán en perfecto  estado de higiene y limpieza.

ARTICULO 62º. Los concurrentes a piscinas públicas deberán ser sometidos a un exámen médico semestral habilitante y poseer la documentación del mismo, Independientemente de el no se permitirá el acceso a las piscinas de bañistas portadores de afecciones de la piel, inflamación de los ojos, oídos, vías respiratorias e infecciones genitales.

ARTICULO 63º. Todo concurrente a una piscina está obligado a tomas previamente  un baño de lluvia completo, estando completamente desnudo, con agua caliente y jabón.

ARTICULO 64º. En las asociaciones deportivas la ropa de baño (toalla y traje de baño) solamente serán provistos a los bañistas después de la limpieza  adecuada que rige también para la ropa propiedad de los bañistas.

En los casilleros o canastos asignados a los socios solamente podrá almacenarse ropa seca.

ARTICULO 65º. Los vestuarios deberán tener una capacidad suficiente con mobiliario que permita su fácil limpieza.

ARTICULO 66º. Todas las instalaciones serán a prueba de insectos.

ARTICULO 68º.  Se instalarán lava pies provistos de aguas cloradas  o con un  aditamento fungicida en la zona de acceso a la piscina de manera de hacer obligatorio  su pasaje por ellos. Tendrán una longitud  mínima de 3 metros y una profundidad de 30 cms., manteniéndose un nivel de agua de  20 cms. como mínimo.

CAPITULO V  NORMAS DE SEGURIDAD.

ARTICULO 69º. A los espectadores les está prohibido transitar por las zonas reservadas a los bañistas.

ARTICULO 70º. Se deberá  contar  como mínimo con un salvavidas,  con curso aprobado  por la Comisión Nacional de Educación Física para tareas de salvataje por cada  40 bañistas. no pudiendo estar la piscina en funcionamiento sin su presencia.  Habrá asimismo un número adecuado de dispositivos salvavidas unidos a cuerdas

ARTICULO 71º. Las disposiciones de este Reglamento atinentes a los bañistas, serán fijadas en el lugar visible en la piscina.

ARTICULO 72º. A 1,30 metro de profundidad de agua, se dispondrá en las pare

des laterales de un escalón de 15 cms de ancho de  huella,  siendo la contrahuella, siendo la contrahuella el resto de la pared hacia abajo.

ARTICULO 73º. Dentro de la piscina habrán marcas que indiquen profundidades desde  la parte más llana hasta 1,50 metros. Se marcará asimismo la zona en que comienza  el declive más pronunciado del fondo.

ARTICULO  74º. Los ángulos diedros convexos que se formen por cada par de planos de la piscina y en las canaletas que puedan  haber, serán romos.

ARTICULO 75º.  En las piscinas  en altura se deberá instalar una baranda contínua  alrededor de la misma y separada del borde de ella por lo menos 3 metros. ESta baranda tendrá los materiales adecuados y resistentes para evitar todo riesgo de caida de personas y deberá tener una  superficie contínua o calada; en éste último caso la parte hueca deberá permitir el pasaje a través de ella de una esfera  virtual de 14 cms. de diámetro máximo. Su altura mínima medida desde el piso terminado será de 1,20 metros.

ARTICULO  76º. Las piscinas que sean públicas o en  altura  o las cubiertas deberán tener preceptivamente una puerta que se comunique directamente con  alguna salida de evacuación rápida de personas.

ARTICULO 77º. Los escalones podrán ser:

-a) " de proyecto "  que serán de carácter  optativo para el proyectista de la piscina, deberán cumplir con las siguientes prescripciones:

1) serán exteriores al vaso del estanque.

2) Se construirán de acuerdo con lo establecido en el Art,74º. 	3) el ancho mínimo de paso será en todos los casos  de 1 metros.

4) la huella y contrahuella se ajustará a la Ordenanza de Construcciones Privadas.

-b) " a la marinera "  será obligatorio tener una cada  10 a 15 metros lineales del borde y cada una  de ellas deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1) estará contenida en un nicho de 90 cms. de ancho por 20 cms. de profundidad, no pudiéndose exceder del plano de la pared del estanque.

2) tendrá escalones  cada 30 cms como máximo.

3)  tendrá dos barandas cada una  empotrada por su extremo al piso anexo  la piscina y sobresaldrá del borde en forma asimétrica una 60 cms. y la otra  30 cms.

4)  Se construirá con materiales que aseguren su inalterabilidad en el tiempo y de acuerdo con las normas del buen construir.

En caso de utilizarse escaleras de las descriptas en el literal a), podrá optarse por tener  una cantidad obligatoria de una escalera a la marinera por cada 24 metros lineales de borde y por cada una de las escaleras de proyecto.

ARTICULO 78º. La zona libre señalada en el Art.13º, deberá  tener una  superficie  de terminación antideslizante, no admitiéndose en esa zona el uso de plantas  de ninguna especie.

CAPITULO  VI -   PROYECTOS ALTERNATIVOS

ARTICULO  79º. Cuando razones de orden edilicio  impidan dar cumplimiento a alguna de las exigencias de esta Ordenanza, las autoridades responsables de las mismas podrán presentara soluciones alternativas, las que estudiadas por las Direcciones  Generales  de Urbanismo y Tránsito y  Contralor Sanitario,  serán elevadas al señor Intendente Municipal, para que con anuencia de la Junta de Vecinos, resuelva al respecto.

CAPITULO  VII  .  FISCALIZACION .

ARTICULO 80º. El personal inspectivo de la Intendencia Municipal de Canelones en el ejercicio de sus funciones específicas tendrá libre acceso toda vez  que sea necesario a las piscinas y a sus  dependencias a los efectos del contralor efectivo  de las disposiciones de la presente Ordenanza.

CAPITULO VIII - SANCIONES

ARTICULO 81º. El incumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza será sancionado con multas cuyo monto variará desde el equivalente a 10 UR hasta el máximo legal autorizado  por la ley, pudiéndose disponer la inhabilitación temporaria de la piscina cuando la gravedad o reiteración de las faltas así lo aconsejen.

ARTICULO 82º.  A las entidades responsables de las piscinas en funcionamiento que no contemplen las exigencias de esta Ordenanza,. en el momento de su puesta en vigencia,  les será concedido un plazo de 120 días para ajustarse a ellas. Si vencido éste no se diera cumplimiento a las mismas,  podrán aplicarse las sanciones previstas en el artículo anterior.

ARTICULO 83º.  Regístrese.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS  , en Canelones a los nueve días del mes de  febrero de mil novecientos ochenta y cuatro. Juan Ferreira. Pres.  Dr. Boccardi Secretario.

RESOLUCION NO.2077 de la INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES.

VISTO: que esta Intendencia Municipal por Resolución No.1389 de fecha 28 de marzo del año en curso, dispuso elevar los presentes obrados  a la Junta de Vecinos del departamento, a fin de que aprobara la Ordenanza sobre Construcciones y Funcionamiento de Piscinas:

CONSIDERANDO: que el citado  Cuerpo Legislativo Comunal por Decreto  No.1707 aprueba la citada Ordenanza.

ATENTO: a lo expuesto.

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CANELONES

R E S U E L V E :

1º. CUMPLASE por el Departamento de Despachos y Acuerdos, incorpórese al Registro de Resoluciones, acúsese recibo, circúlese y siga a la Unidad de Relaciones Públicas para su publicación. Diligenciado archívese. (FDO) Cr. WALDEMAR TARIGO. Intendente. H. REBUFELLO, Secretario.

mmdeb.