INSTALACION DE SURTIDORES DE NAFTA Y OTROS COMBUSTIBLES EN PREDIOS PRIVADOS.

ORDENANZA DE FECHA 11/12/953.

ARTICULO 1º. Los propietarios de surtidores de nafta y otros combustibles, instalados en predios privados, no podrán usufructuar las veredas públicas para el estacionamiento de vehículos que se detienen a proveerse, o para ampliación unitaria de su propia playa de estacionamiento, sin antes obtener permiso para ello de la Intendencia Municipal.

ARTICULO 2º.  Los permisos deberán solicitarse por escrito,  acompañados de un croquis de la ubicación del surtidor o estaciones de servicio automotriz y de la vereda que se desee utilizar para el estacionamiento accidental de los vehículos.

ARTICULO 3º. En caso de que  desee adicionar el espacio de la vereda a la propia playa de estacionamiento se deberá establecer expresamente este propósito.

Las playas particulares de estacionamiento de vehículos, para toma de combustibles de surtidores instalados  en predios privados, o para  el mismo fin de estaciones de servicio automotriz, deberán  estar separadas de las veredas por un murete de fábrica de ladrillos o material  similar de una altura mínima de 0,50 mts. cuya construcción se realizará  previa gestión del permiso de conformidad con lo que dispone la respectiva Ordenanza.

ARTICULO 4º. Concedido el permiso de los usufructuarios abonarán por concepto de utilización de las veredas una u otra de las siguientes tasas:

-a) Para el estacionamiento accidental y momentáneo de vehículos sobre la vereda para tomar combustibles, la cantidad de............... (los precios los fija periódicamente la Intendencia Municipal).

-b)  Para adicionar el espacio  correspondiente a la vereda a la propia playa de estacionamiento o para uso mixto de detención de vehículos para toma de combustible y adición a la playa de estacionamiento, abonarán  la cantidad de .............( los precios los fija periódicamente  la Intendencia Municipal. En ningún caso se sumarán  ambas tasas.

ARTICULO 5º:   Las tasas mencionadas en el artículo anterior se abonarán  por adelantado del primero al cinco de cada mes.

La mora  en el pago de estas tasas determinará el pago de un recargo del diez por ciento más por cada mes subsiguiente.

ARTICULO 6º.  (Resolución No.6052.  Circ-.101 de fecha 12/12/84. las infracciones a la presente Ordenanza se penarán con una multa de 2.75 unidades reajustables, la primera vez y  5.50 unidades reajustables en los casos de reincidencia, sin perjuicio del cobro de la tasas defraudada.

ARTICULO 7º.  Derógase el Art.21 de la Ordenanza sobre  venta de nafta con postes surtidores de fecha 29/3/932, referida a los impuestos a la venta de nafta.

ARTICULO 8º. La Intendencia Municipal, reglamentará el presente Decreto.

VENTA DE NAFTA EN POSTES SURTIDORES.

ORDENANZA DE: 29/III/32

ARTICULO 1º. La Intendencia Municipal de Canelones, permitirá la instalación de tanques surtidores para la venta de nafta del modelo que haya merecido su aprobación en las Plazas, Plazuelas, veredas de dos metros de ancho como mínimo, paseos y otros lugares de uso público, que conceptúa conveniente, después de requerir los asesoramientos que crea del caso. También se permitirá la instalación en garages y terrenos particulares sujetos a  estas mismas condiciones.

Si se acordara permiso para efectuar la instalación, ésta será intransferible y de carácter precario y revocable,  quedando el interesado obligado a terminar y librar la instalación al servicio público, dentro de un plazo de sesenta días, que se contará desde la fecha en que se otorgue la autorización. En caso de incumplimiento se considerará caducada la concesión.

ARTICULO 2º.  para gestionar permisos para la instalación de tanque y bombas destinadas a la venta de nafta  en la vía pública , los interesados deberán presentar una  solicitud en la que se establezca:

-a) Nombre y domicilio del solicitante.

-b) Sitio o lugar donde  se desea hacer la instalación.

-c) Croquis de ubicación y corte de la instalación a acotados, a la escala de 1/100, con relevamiento de las construcciones  hasta cincuenta ,metros.

-d) Dimensión y capacidad de los tanques.

-e) Memoria descriptiva  de la instalación.

Cada solicitud  se referirá a un solo tanque.

Todos los recaudos deberán presentarse en el sellado de Ley acompañados de su copia respectiva.

ARTICULO 3º.  Los surtidores constarán de: bomba, tanque, caños de ventilación y medidas visibles graduadas de cinco en cinco litros y cada tanque o grupos de tanques cuya distancia  no exceda de cinco  metros deberá estar  munido de medidas cuya capacidad sea de cinco, diez  y veinte litros que estarán a disposición de quienes deseen controlar  la cantidad de nafta  que se les vende.

ARTICULO 4º. El interesado  será responsable de los daños  y perjuicios que pudiera ocasionar a terceros.

ARTICULO 5º. Se permitirá a un mismo concesionario la instalación de dos o tres tanques adyacentes para la venta de nafta de distinta calidad.

ARTICULO 6º.  La bomba tendrá su totalizador automático  indicando la cantidad de nafta  expendida, un dispositivo indicador transparente que permita  a los consumidores controlar la cantidad de nafta adquirida y un aparato que impide el funcionamiento cuando no  esté el personal encargado de atenderlo.

ARTICULO 7º.  El líquido llega al dispositivo o aparato de cristal para los consumidores, sólo podrá permanecer allí el tiempo necesario para indicar la medida, debiendo el dispositivo estar vacío cuando no se utilice.

El tubo  de alimentación del indicador deberá llegar a la parte superior y tendrá  en el fondo del mismo  una comunicación con el tanque  para su descarga, para el caso de no ser  usada la bencina que contenga el dispositivo.

ARTICULO 8º. El tanque subterráneo será de hierro galvanizado u otro material que autorice la Intendencia, de espesor conveniente a juicio de la misma, no mayor de diez mil litros.

ARTICULO 9º. El tanque descansará sobre una base de hormigón de 0.10 de espesor y la parte superior de la misma se hallará a una profundidad no menor de un metro del nivel del piso.

ARTICULO 10º.  El caño de descarga deberá llegar  hasta  cinco centímetros, por lo menos, del fondo del tanque. Los tubos de carga y descarga serán colocados de manera que pueda efectuarse fácilmente su inspección. La carga de los depósitos se hará por gravedad, mediante  un caño provisto de telas metálicas y dos llaves de paso.

ARTICULO 11º. Tanto la cañería como la guarnición serán de  hierro galvanizado y las válvulas d cierre automático tendrán asiento metálico.

ARTICULO 12º.  Toda abertura o caño  para introducir a extraer nafta del tanque,  deberá estar provista de un filtro  consistente en un tejido   metálico que tendrá de 80 a 100 orificios por centímetro cuadrado.

ARTICULO  13º.  El depósito  y la cañería se cubrirán con una capa protectora de ladrillos u hormigón

ARTICULO 14º. El caño de ventilación tendrá  una altura de cinco metros sobre el nivel del piso, con un diámetro no menor de dos y medio  centímetros y terminará en forma de T con telas metálicas de protección en cada extremo.

ARTICULO 15º.  los tanques y las cañerías antes de ser instaladas serán sometidos a una prueba de presión de media atmósfera durante treinta minutos.

ARTICULO 16º. El funcionamiento de la bomba debe ser continuo. una interrupción mayor de tres  meses, bastará para dar sin más trámite por caducada la concesión y el interesado deberá mandar retirar la instalación sin derecho a indemnización alguna.

ARTICULO 17º. Se podrá exigir a los concesionarios el cumplimiento de cualquier medida relativa a seguridad de las instalaciones y del buen funcionamiento del aparato aún cuando no hubiera sido  en la presente reglamentación. Cuando se considere conveniente la remoción, se podrá ordenarla y los  propietarios  deberán efectuar  las obras necesarias dentro de los treinta días subsiguientes a la notificación de la orden respectiva, sin derecho a indemnización alguna por parte del Municipio.

ARTICULO  18º. El concesionario contrae la obligación de conservar en perfectas condiciones el pavimento de la calzada o de la acera que remueva co  motivo  de la instalación como también  reponerlo a su primitivo estado cuando  por cualquier causa cesara la explotación y hubiera  por lo tanto  que retirar la instalación.

ARTICULO 19º. Todas las instalaciones deberán mantenerse n perfecto estado de conservación e higiene, así como también  precintados (sellados), por la oficina respectiva, los aparatos  registradores del expendio de nafta.

ARTICULO 20º.  la carga de los tanques sólo podrá hacerse  antes de la hora siete. Los envases portátiles reunirán las condiciones de seguridad necesarias y deberán  conectarse con el  depósito subterráneo, por medio de un caño  de goma reforzado que llevará a sus extremos telas metálicas protectoras.

ARTICULO 21º. (Derogado por Ordenanza de 11/12/953.

ARTICULO 23º. las instalaciones que se efectúen  para este servicio , en los predios de propiedad municipal, serán  concedidas pór el término de 10 años. Vencido ese tiempo, pasarán a ser  dichas instalaciones de propiedad municipal. sin indemnización alguna .

ARTICULO 23º. Esta Ordenanza entrarán en vigor después de los  quince días de su publicación.

ARTICULO 24º. (Ordenanza  3076 de 31/X/75. Las tasas son las siguientes:

A) por instalar surtidores de nafta  sin invadir l zona de retiro , por cada uno........................$

B) Por instalar surtidores de nafta invadiendo la zona de retiro, por cada uno. ..................... $